Software Requirement Specification

재난 구조용 열화상 기반 인명 탐색 RC 차량 시스템

2025.11.22

이재형

SRS v0.1 — 재난 구조용 열화상 기반 인명 탐색 RC 차량 시스템

1. 소개

1.1 SRS의 목적

본 문서는 재난 현장 인명 구조 지원용 열화상 기반 인명 탐색 RC 차량 시스템의 소프트웨어 요구사항을 정의한다.
시스템은 Vehicle(차량, Raspberry Pi 4B 기반) 과 Host(관제/지휘, Jetson Nano 기반) 로 구성되며,
각 서브시스템의 기능 요구사항, 성능 요구사항, 인터페이스, 제약 등을 명확히 규정한다.
본 문서는 설계, 개발, 테스트, 유지보수 단계의 근거 문서를 제공하는 것을 목적으로 한다.

1.2 제품의 범위

본 SRS가 정의하는 제품은 다음 기능을 제공한다:

- 차량(Vehicle)의 RGB/IR 영상 실시간 전송

- Jetson Host에서 RGB 영상 기반 인명 세그멘테이션 수행

- 차량의 다양한 센서(초음파, IMU, 온도) 정보 수집 및 Telemetry 전송

- 양방향 음성 통신 기능

- Host에서 차량으로 주행 속도 및 조향 명령을 전송하는 원격 조종 기능

- 장애물 감지·전복 감지 기반 안전 제어 로직

본 제품은 프로토타입으로, 실제 재난 현장 투입을 목표로 한 연구/개발 목적의 시스템이다.

1.3 정의, 동의어, 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| Vehicle | RC 차량, Raspberry Pi 4B 기반 |
| Host | Jetson Nano 기반 관제/지휘 시스템 |
| RGB Camera | 가시광 카메라 |
| IR Camera | 열화상 카메라 |
| Telemetry | Vehicle to Host 상태 정보 |
| Segmentation | 영상의 사람/객체 영역을 픽셀 단위로 구분하는 처리 |
| E2E Latency | 영상 캡처 → Host 디스플레이까지의 총 지연 |
| IMU | Inertial Measurement Unit (관성 센서) |

1.4 참조 문서

- Raspberry Pi 4 Tech Specs Documentation

- Jetson Nano Developer Kit User Guide

- ISO/IEC/IEEE 29148 Requirements Engineering

- 센서 데이터시트(RGB 카메라, IR 카메라, 초음파, IMU, 온도 센서 등)

- GStreamer 공식 문서

- TensorRT Developer Guide

(지속 업데이트 예정)

1.5 개요

문서의 구성은 다음과 같다:

- 2장: 제품 개요, 기능 요약, 사용자 특성, 제약사항

- 3장: 기능 요구사항, 성능 요구사항, 인터페이스 요구사항 등 상세 요구 정의

- 4장: 색인·부록 등 추가 정보

2. 일반 기술사항

2.1 제품의 개관

본 제품은 Camera + Sensor + Motor 제어 + AI 기반 인명 탐색 기능을 가진 RC 차량 시스템이다.
Vehicle은 영상/센서 데이터를 Host로 전송하며, Host는 실시간 분석/UI/조종 명령 기능을 수행한다.

구성 요소는 다음과 같다:

- Vehicle Subsystem (Raspberry Pi 4B)

  - RGB 카메라

  - IR 카메라

  - 초음파 센서

  - IMU

  - 온도 센서

  - 마이크/스피커

  - 모터/조향 모듈

  - 유선 Ethernet 통신

- Host Subsystem (Jetson Nano)

  - RGB/IR 영상 디코딩

  - 실시간 인명 세그멘테이션

  - Telemetry UI

  - 속도/조향 명령 생성

2.2 제품의 기능 (요약)

제품은 다음과 같은 기능을 제공한다:

- RGB 카메라 영상 캡처(≥15fps) 및 Host로 실시간 전송

- IR 열화상 카메라 전송(≥10fps)

- Host에서 RGB 세그멘테이션 화면 출력

- 초음파 거리 측정(≤50ms 주기)

- IMU 기반 전복 감지(≤100ms 주기)

- 온도 측정(≤500ms 주기)

- Vehicle–Host 간 Telemetry 송신(Ethernet)

- 원격 속도/조향 제어

- 양방향 음성 통신

2.3 사용자 특성

- 대상 사용자:

  - 구조 요원

  - 연구자/임베디드 개발자

  - 시스템 테스트 엔지니어

- 사용자의 기술 수준:

  - 기본적인 UI 조작 가능

  - 차량 원격조종 경험 필요

  - 시스템 설정·탑재는 개발자 또는 엔지니어 수행

2.4 제약사항

- 영상·오디오 및 Telemetry는 **유선 Ethernet(최대 3m)**으로 연결

- 차량은 배터리 기반으로 동작

- Vehicle은 Raspberry Pi OS 기반 Linux 환경

- Host는 Jetson Nano 기반 CUDA 환경

- 시스템은 프로토타입 수준이며, 극한 환경(고온·진동·연기)에 대한 내구성 요구는 포함되지 않음

2.5 가정 및 의존성

- 센서 및 카메라 하드웨어가 정상적으로 동작한다는 가정

- 네트워크 연결(Ethernet)은 물리적으로 안정적으로 유지됨

- AI 모델(TensorRT 엔진)은 사전에 준비되어 Host에서 로드 가능

- 전원 공급(배터리)이 시스템 가동 시간 내에 안정적으로 유지됨

3. 상세 요구사항

3.1 외부 인터페이스 요구사항

3.1.1 사용자 인터페이스(UI) 요구사항

UI-01 RGB 영상 표시

- 설명: Host UI는 Vehicle에서 수신한 RGB 영상을 실시간으로 표시해야 한다.

- 검증: 15fps 이상 표시 확인.

- 우선순위: High

UI-02 IR 영상 표시

- 설명: Host UI는 IR(열화상) 영상을 별도 영역 또는 오버레이 형태로 표시해야 한다.

- 검증: 10fps 이상 표시 확인.

- 우선순위: High

UI-03 Telemetry 표시

- 설명: Host UI는 Vehicle에서 수신한 초음파 거리, 온도, 전복 여부 등 상태값을 실시간으로 표시해야 한다.

- 검증: 200ms 이하 UI 갱신 확인.

- 우선순위: High

3.1.2 하드웨어 인터페이스 요구사항

HW-01 RGB 카메라 인터페이스

- 설명: Vehicle의 RGB 카메라는 MIPI CSI-2 인터페이스를 사용해야 한다.

- 검증: V4L2 기기 정상 인식 확인.

- 우선순위: High

HW-02 IR 카메라 인터페이스

- 설명: IR 카메라는 CSI/USB/SPI 중 센서 사양에 따른 인터페이스로 연결되어야 한다.

- 우선순위: High

HW-03 초음파 센서 GPIO 연결

- 설명: 초음파 센서의 Trigger/Echo 핀은 GPIO를 통해 연결해야 한다.

- 우선순위: High

HW-04 IMU 인터페이스

- 설명: IMU 센서는 I2C 또는 SPI로 연결되어야 한다.

- 우선순위: High

HW-05 온도 센서 연결

- 설명: 온도 센서는 I2C 또는 1-Wire 방식으로 연결되어야 한다.

- 우선순위: Medium

3.1.3 통신 인터페이스 요구사항

COM-01 유선 Ethernet 사용

- 설명: Vehicle–Host 간 모든 통신은 3m 이내의 유선 Ethernet 링크를 사용해야 한다.

- 우선순위: High

COM-02 영상/음성 전송은 RTP/UDP 기반

- 설명: RGB/IR 영상 및 오디오 스트림은 RTP over UDP 방식으로 전송해야 한다.

- 우선순위: High

COM-03 Telemetry/제어명령은 TCP 기반

- 설명: 속도/조향 명령 및 Telemetry 전송은 TCP 기반으로 전송해야 한다.

- 우선순위: High

COM-04 패킷 무결성 검사

- 설명: 모든 패킷에는 Checksum 또는 CRC가 포함되어야 한다.

- 우선순위: Medium

3.2 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.2.1 Vehicle 기능 요구사항

VEH-01 RGB 영상 송출

- 설명: RGB 카메라 영상을 H.264로 인코딩하여 15fps 이상으로 Host에 전송해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-02 IR 영상 송출

- 설명: IR/열화상 영상을 10fps 이상으로 Host에 전송해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-03 초음파 거리 측정

- 설명: 초음파 센서 값은 50ms 이하 주기로 갱신해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-04 온도 측정

- 설명: 온도 센서 값은 500ms 이하 주기로 갱신해야 한다.

- 우선순위: Medium

VEH-05 전복 감지

- 설명: IMU 기반 전복 판단 값을 100ms 이하 주기로 계산하고 Host에 송신해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-06 속도/조향 명령 반영

- 설명: Host에서 수신한 속도/조향 명령은 50ms 이하 내에 모터에 반영되어야 한다.

- 우선순위: High

VEH-07 양방향 음성 통신

- 설명: Vehicle은 Host로 마이크 음성을 송출하고, Host에서 송출된 음성을 스피커로 재생해야 한다.

- 우선순위: Medium

VEH-08 Telemetry 송출

- 설명: 초음파·IMU·온도 등 Telemetry는 100ms 이하 주기로 Host에 송신해야 한다.

- 우선순위: High

3.2.2 Host 기능 요구사항

HOST-01 RGB 영상 디코딩/표시

- 설명: Host는 RGB 영상을 실시간으로 디코딩하여 표시해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-02 세그멘테이션 수행

- 설명: Host는 RGB 영상에 대해 인명 세그멘테이션을 10fps 이상으로 수행해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-03 세그멘테이션 합성 표시

- 설명: 세그멘테이션 결과는 RGB 영상 위에 오버레이되어 사용자에게 표시되어야 한다.

- 우선순위: High

HOST-04 IR 영상 표시

- 설명: Host는 IR 영상을 실시간 디코딩하여 표시해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-05 Telemetry 표시

- 설명: Vehicle에서 수신한 Telemetry 정보를 UI에 갱신해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-06 속도/조향 명령 생성

- 설명: Host는 입력 장치(키보드/조이스틱 등)를 통해 목표 속도/조향 명령을 생성해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-07 명령 전송

- 설명: Host는 Vehicle로 50ms 이하 주기로 제어 명령을 전송해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-08 긴급 정지 명령 전송

- 설명: Host는 긴급 정지(E-stop) 명령을 Vehicle에 전송할 수 있어야 한다.

- 우선순위: High

3.3 성능 요구사항 (Performance Requirements)

PERF-01 RGB 영상 지연

- 설명: RGB 영상 end-to-end 지연은 300ms 이하이어야 한다.

PERF-02 IR 영상 지연

- 설명: IR 영상 end-to-end 지연은 500ms 이하이어야 한다.

PERF-03 Telemetry 처리 지연

- 설명: Telemetry 값이 Host UI에 반영되기까지의 지연은 200ms 이하이어야 한다.

PERF-04 제어 명령 반영 시간

- 설명: Host 명령 → Vehicle 모터 반영까지 50ms 이하이어야 한다.

PERF-05 연속 동작 시간

- 설명: 시스템은 30분 연속 운용 동안 크래시나 통신 두절 없이 유지되어야 한다.

3.4 논리 데이터베이스 요구사항

DB-01 파일 로그 저장

- 설명: Vehicle과 Host는 센서값, 오류, 통신 로그를 파일 형태로 저장해야 한다.

DB-02 DBMS 미사용

- 설명: 본 시스템은 별도의 데이터베이스 관리 시스템을 사용하지 않는다.

3.5 설계 제약사항 (Design Constraints)

DES-01 운영체제 제약

- Vehicle은 Raspberry Pi OS(Linux), Host는 Ubuntu 기반 Jetson 환경에서 동작해야 한다.

DES-02 멀티미디어 프레임워크

- 영상 스트리밍은 GStreamer 또는 FFmpeg 기반이어야 한다.

DES-03 AI 추론 엔진

- 세그멘테이션 모델은 TensorRT 기반으로 호환되어야 한다.

DES-04 모듈화 구조

- Vehicle 센서 처리·모터 제어·통신 기능은 독립된 모듈 또는 프로세스로 설계해야 한다.

DES-05 Safety MCU 고려

- 향후 필요 시 Safety MCU + char driver 구조로 확장 가능하도록 설계해야 한다.

3.6 소프트웨어 시스템 속성

3.6.1 신뢰성

- 센서 오류, 명령 손실 등 오류 발생 시 Vehicle은 안전 정지 상태로 전환해야 한다.

3.6.2 가용성

- 네트워크 단절 시 500ms 이내 재연결 시도를 수행해야 한다.

3.6.3 보안성

- Host–Vehicle 간 패킷 포맷은 유효성 검사(Checksum 등)를 수행해야 한다.

3.6.4 유지보수성

- 모든 센서/모듈은 독립된 프로세스/스레드로 구현하여 교체 가능해야 한다.

3.6.5 확장성

- Safety MCU 추가 시 최소 변경으로 Vehicle 구조가 확장될 수 있어야 한다.

- 추가 센서/기능이 들어와도 Telemetry/영상 파이프라인 변경이 최소화되도록 구조화되어야 한다.

3.7 상세요구 사양의 구성

모든 요구사항은 다음 구성 요소를 따른다:

- ID (고유 식별자)

- 제목 (Title)

- 요구 설명 (Description)

- 근거 / 목적 (Rationale)

- 검증 기준 (Acceptance Criteria)

- 우선순위 (Priority)

- 관련 요구사항 (Related Requirements)

- 제약사항 / 비고 (Constraints / Notes)

이 구조는 요구사항 추적성(Traceability) 및 테스트 케이스 설계에 사용된다.

각 요구사항은 Test Case와 추적 가능하도록 고유 ID를 유지한다.